CA20HD

Caractéristiques principales

- Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7’’

- Résolution maximale 5 MP (2880 × 1620) à 25/30 images par seconde

- Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm

- Fonctions d’amélioration d’image : True WDR, réduction de bruit 3D DNR, ROI (zone d’intérêt), HLC, BLC, anti-brouillard (Defog)

- Détection et capture de visages, personnes et véhicules

- Analyses intelligentes : intrusion, franchissement de ligne simple, franchissement de double ligne, stationnement prolongé (loitering), détection de sens interdit, stationnement illégal, détection intelligente de mouvement et comptage de personnes

- Éclairage IR et LED blanches intégrés, portée d’éclairage intelligente jusqu’à 40 m

- Microphone et haut-parleur intégrés, 1 entrée / 1 sortie audio, 1 entrée / 1 sortie alarme

- Emplacement carte microSD intégré (jusqu’à 1 To)

- Indice de protection IP66

Spécification

| Caméra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1/2.7’’ |  |  |  |
| Résolution maximale | 5 MP – 2880 × 1620 |  |  |  |
| Obturateur électronique | Auto/Manuel, 1/5 to 1/20,000s |  |  |  |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,01 Lux @ (F1.6, AGC activé) Noir & blanc : 0 Lux avec éclairage activé |  |  |  |
| Jour / Nuit | Filtre IR-cut mécanique |  |  |  |
| Plage dynamique étendue | True WDR |  |  |  |
| Réglage d’orientation | Panoramique : 0° à 360° Inclinaison : 0° à 90° Rotation : 0° à 360° |  |  |  |
| Objectif |  |  |  |  |
| Type d’objectif | Varifocal avec zoom motorisé |  |  |  |
| Iris | Iris fixe |  |  |  |
| Distance focale | 2.7 to 13.5 mm |  |  |  |
| Ouverture maximale | F1.6 |  |  |  |
| Champ de vision | Horizontal : 102.3° à 33° Vertical : 54.3° à 18.5° |  |  |  |
| Distances DORI |  |  |  |  |
| Objectif | Détection | Observation | Reconnaissance | Identification |
| 2.7 mm | 80 m | 32 m | 16 m | 8 m |
| 13.5 mm | 208 m | 83.2 m | 41.6 m | 20.8 m |
| Le DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) est une norme EN-62676-4 permettant d’évaluer la capacité à distinguer une personne ou un objet dans une zone surveillée.Les distances indiquées ne tiennent pas compte des fonctions intelligentes. |  |  |  |  |
| Éclairage |  |  |  |  |
| Type d’éclairage | Infrarouge (IR) LED blanche |  |  |  |
| Portée d’éclairage | IR : jusqu’à 40 m LED blanche : jusqu’à 30 m |  |  |  |
| Contrôle de l’éclairage | Auto/Manuel |  |  |  |
| Analyse intelligente |  |  |  |  |
| Détection multi-objets | Visage, Personne, Véhicule |  |  |  |
| Analyses intelligentes | Intrusion Franchissement de ligne simple Franchissement de double ligne Stationnement prolongé (loitering) Détection de sens interdit Stationnement illégal Détection intelligente de mouvement Déclenchement d’alarme possible selon type de cible (personne ou véhicule). |  |  |  |
| People Counting | pris en charge |  |  |  |
| Vidéo et audio |  |  |  |  |
| Nombre de flux vidéo | 3 flux |  |  |  |
| Fréquence de flux/d'images | Flux principal 1: 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps Flux principal 2: D1, VGA, CIF @ 25/30fps Flux principal 3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps |  |  |  |
| Contrôle du débit | CBR/VBR |  |  |  |
| Débit vidéo | Flux 1: 200 Kbps to 12 Mbps Flux 2: 100 Kbps to 6 Mbps Flux 3: 100 Kbps to 3 Mbps |  |  |  |
| ROI (zone d’intérêt) | activable (8 zones) |  |  |  |
| Encodage intelligent | pris en charge |  |  |  |
| Compression audio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM |  |  |  |
| Débit audio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |  |  |  |
| Image |  |  |  |  |
| Réglages image | Luminosité, Netteté ,Contraste, Saturation |  |  |  |
| Modes de scène | Intérieur Extérieur Miroir Mode corridor |  |  |  |
| Mode d’exposition | Auto Manuel Priorité obturateur |  |  |  |
| Balance des blancs | Auto, tungstène, fluorescent, lumière du jour, ombre, manuel |  |  |  |
| Mode jour / nuit | Auto, jour, nuit, minuterie |  |  |  |
| Réduction de bruit | 2D / 3D DNR |  |  |  |
| Amélioration d’image | WDR, HLC, BLC, Defog |  |  |  |
| Masquage de confidentialité | 4 zones |  |  |  |
| Événements |  |  |  |  |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse vidéo intelligente (IVS) Détection de mouvement Entrée alarme Alarme réseau Alarme disque Commutation jour / nuit Détection de son anormal |  |  |  |
| Actions d’événement | Enregistrement alarme Sortie alarme Upload FTP Envoi SMTP Alarme sonore Activation éclairage LED |  |  |  |
| Réseau |  |  |  |  |
| Protocoles supportés | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |  |  |  |
| Interopérabilité | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |  |  |  |
| Utilisateurs | Jusqu’à 10 utilisateurs, Niveaux d’accès Administrateur Opérateur Utilisateur média |  |  |  |
| Sécurité | Filtrage d’adresse IP HTTPS chiffré Verrouillage après tentatives de connexion IEEE 802.1x |  |  |  |
| Navigateurs compatibles | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |  |  |  |
| Interfaces |  |  |  |  |
| Interface réseau | 1 port Ethernet RJ45 10/100 Base-T |  |  |  |
| Microphone intégré | pris en charge |  |  |  |
| Haut-parleur intégré | pris en charge |  |  |  |
| Interface audio | 1 entrée / 1 sortie |  |  |  |
| Interface alarme | 1 entrée / 1 sortie |  |  |  |
| Carte SD | Jusqu’à 1 To |  |  |  |
| Bouton reset | pris en charge |  |  |  |
| Général |  |  |  |  |
| Langues | Anglais, chinois, polonais, italien, portugais, espagnol, russe, français, tchèque, hongrois |  |  |  |
| Alimentation | 12 VDC (-15% to +25%)/PoE (802.3af) |  |  |  |
| Consommation | 2 W (IR désactivé) 9 W maximum (LED blanche + haut-parleur) |  |  |  |
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C |  |  |  |
| Humidité | < 90 % RH |  |  |  |
| Indice de protection | IP66 |  |  |  |
| Certifications | CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A12021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014) FCC (FCC 47 CFR 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014) |  |  |  |
| Matériau | Corps en alliage d’aluminium |  |  |  |
| Dimensions | 188 × 80 × 77 mm |  |  |  |
| Poids net | 0.58 kg |  |  |  |

Dimensions (mm)