CA80HDf

Caractéristiques principales

- Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.8’’

- Résolution maximale 8 MP (3840 × 2160) à 25/30 images par seconde

- Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm

- Fonctions d’amélioration d’image : WDR, réduction de bruit 3D DNR, ROI (zone d’intérêt), HLC, BLC, anti-brouillard (Defog)

- Détection et capture de visages, personnes et véhicules

- Événements intelligents : intrusion, franchissement de ligne simple, franchissement de double ligne, stationnement prolongé (loitering), détection de sens interdit et comptage de personnes

- 1 entrée / 1 sortie audio, 1 entrée / 1 sortie alarme

- Infrarouge intelligent avec portée jusqu’à 40 m

- Emplacement carte SD intégré, indice de protection IP67, alimentation PoE

Specification

| Caméra |  |
| --- | --- |
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1/2.8’’ |
| Résolution maximale | 8 MP – 3840 × 2160 |
| Obturateur électronique | Auto / Manuel, 1/5 à 1/20 000 s |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,01 Lux @ (F1.6, AGC activé) Noir & blanc : 0 Lux avec IR activé |
| Jour / Nuit | Filtre IR-cut |
| Portée infrarouge | Jusqu’à 40 m |
| Contrôle IR | Auto / Manuel |
| Réglage d’orientation | Panoramique : 0° à 360° Inclinaison : 0° à 90° Rotation : 0° à 360° |
| Objectif |  |
| Type d’objectif | Mise au point motorisée |
| Iris | Iris fixe |
| Distance focale | 2.7 ~ 13.5 mm |
| Ouverture | F1.6 |
| Champ de vision (FOV) | Horizontal : 98,1° à 30,9° Vertical : 52,6° à 17,3° |
| Vidéo |  |
| Nombre de flux vidéo | 3 flux |
| Fréquence de flux/d'images | Flux principal: 3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps Troisième flux: D1, VGA, CIF @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps |
| Contrôle du débit | CBR/VBR |
| Débit vidéo | Flux1: 200kbps~16Mbps Flux2: 100kbps~6Mbps Flux3: 100kbps~3Mbps |
| ROI (zone d’intérêt) | activable (8 zones rectangulaires) |
| Encodage intelligent | pris en charge |
| Image |  |
| Réglages image | Luminosité, Netteté, Contraste, Saturation |
| Modes de scène | pris en charge |
| Mode miroir / corridor | pris en charge |
| Mode d’exposition | Auto/ Manuel |
| Mode jour / nuit | Auto, Jour, Nuit, Programmation horaire, |
| IR intelligent | pris en charge |
| Réduction du bruit | 2D/3D DNR |
| Amélioration d’image | HLC, BLC, Defog |
| Wide Dynamic Range | True WDR |
| Rapport signal/bruit (SNR) | 55dB |
| Masquage de confidentialité | pris en charge |
| Détection de mouvement | pris en charge |

| Fonctions intelligentes |  |
| --- | --- |
| Détection multi-objets | Visage, Personne, Véhicule |
| Événements intelligents | Intrusion Franchissement de ligne simple Franchissement de double ligne Stationnement prolongé (loitering) Détection de sens interdit Comptage de personnes Déclenchement d’alarme possible selon type de cible (personne ou véhicule) |
| Audio |  |
| Compression audio | G.711, RAW_PCM |
| Débit audio | 8kbps, 16kps, 64kbps |
| Réseau |  |
| Protocoles | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL |
| Interopérabilité | ONVIF, SDK, CGI |
| Mode de diffusion | Unicast |
| Accès utilisateurs maximum | 10 utilisateurs |
| Navigateurs compatibles | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Langues | Anglais, chinois, polonais, italien, portugais, espagnol, russe, français, tchèque, hongrois Langue par défaut : anglais |
| Interfaces |  |
| Interface réseau | 1 port Ethernet RJ45 (10/100 Base-T) |
| Interface audio | 1 entrée / 1 sortie |
| Interface alarme | 1 entrée / 1 sortie |
| Bouton reset | pris en charge |
| Carte SD | Jusqu’à 256 Go |
| Alimentation |  |
| Alimentation | DC12V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af) |
| Consommation maximale | Max 9.5 W |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 55°C |
| Humidité | < 90 % RH |
| Indice de protection | IP67 |
| Certifications | CE/FCC |
| Boîtier | Métal |
| Dimensions | 232 × 80 × 80mm |
| Net Weight | 0.81 kg (1.79 lb) |

Dimensions (mm)