Manuel Technique

[Le produit]

[Photo du produit]

Caractéristique principale

- Exemple 1

Specification

| Protocoles |  |
| --- | --- |
| Standard | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x (contrôle de flux) |
| Ports Ethernet |  |
| Type de connecteurs | 8 × RJ45 + 2 × RJ45 (uplink) |
| Débits | 10/100 Mbps auto-négociation 10/100/1000 Mbps auto-négociation |
| Distance de transmission | 10Base-T : ≤ 250 m (câble UTP CAT3/4/5) 100Base-TX : ≤ 100 m (câble UTP CAT3/4/5) 1000Base-T : ≤ 100 m (câble UTP CAT3/4/5) |
| Indicateurs LED |  |
| Méthode de transfert | Store-and-forward (plein débit) |
| Mode de transmission | Half / Full duplex adaptatif |
| Table MAC | 2K |
| Mémoire tampon | 1 Mb |
| Trames Jumbo | 9216 bytes |
| Taux de transfert | 4.1664 Mpps (paquets de 64 bytes) |
| Bande passante | 5.6 Gbps (non bloquante) |
| Switch DIP |  |
| Alimentation | LED verte |
| Lien/activité | LED jaune (par port Ethernet) |
| PoE | LED verte (par port PoE) |
| 1000 Mbps | LED verte (par port uplink) |
| Switch DIP |  |
| Mode 100 m (standard) | Tous les ports communiquent entre eux |
| Mode 250 m (extension) | Ports 1 à 8 isolés entre eux Distance jusqu’à 250 m Communication possible avec les ports 9 et 10 |
| Alimentation |  |
| Tension d’entrée | AC 100 ~ 240 V / 50 Hz |
| Consommation | Veille : ≤ 3 W Total : ≤ 96 W |
| Brochage PoE | 1/2 (+), 3/6 (-) |
| Puissance max par port | ≤ 25,4 W |
| Environnement |  |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Dissipation thermique | naturelle |
| Caractéristiques physiques |  |
| Dimensions | 201 × 140 × 44 mm |
| Poids : | Net : 0,7 kg Brut : 0,9 kg |