Manuel Technique

POE016

Caractéristique principale

- 16 ports PoE 10/100Base-TX, 2 ports uplink 10/100/1000Base-T et 1 slot uplink SFP 1000Base-X

- Compatible avec le protocole PoE IEEE 802.3 af/at, chaque port RJ45 PoE peut fournir une puissance maximale de 15,4 W

- Commutation en un clic vers le mode VLAN et mode transmission longue distance jusqu’à 250 m

- Ports 1 à 16 : 10/100 Mbps auto-négociation, ports 17 à 18 : 10/100/1000 Mbps auto-négociation

- Support du mode Half/Full duplex adaptatif et fonction auto MDI/MDI-X

- Tous les ports supportent la transmission à pleine vitesse (wire-speed)

- Installation possible en bureau, murale ou en rack

- Plug and Play, aucune configuration nécessaire

- Boîtier métallique, alimentation interne, excellente dissipation thermique permettant un fonctionnement stable sur le long terme

Specification

| Protocoles |  |
| --- | --- |
| Standard | IEEE 802.3 af/at |
| Port fibre |  |
| Type de connecteur | Slot SFP |
| Débit de transmission | 1,25 Gbps |
| Distance de transmission | Multimode : 550 m / 2 km Monomode : 2 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 km |
| Longueur d’onde | Multimode : 850 nm / 1310 nm Monomode : 1310 nm / 1550 nm / 1490 nm |
| Ports Ethernet |  |
| Type de connecteur | 16 ports PoE 10/100 Mbps + 2 ports uplink RJ45 Gigabit |
| Débit de transmission | 10/100 Mbps auto-négociation 10/100/1000 Mbps auto-négociation |
| Distance de transmission | 10Base-T : ≤ 250 m (CAT3, 4, 5 UTP) 100Base-TX : ≤ 100 m (CAT3, 4, 5 UTP) 1000Base-T : ≤ 100 m (CAT3, 4, 5 UTP) |
| Performances de commutation |  |
| Méthode de transfert | Store-and-forward (pleine vitesse) |
| Mode de transmission | Half / Full duplex adaptatif |
| Table MAC | 2K |
| Mémoire buffer | 1 Mb |
| Trames Jumbo | 9216 bytes |
| Taux de transfert | 6.8448 Mpps @ 64 bytes |
| Bande passante | 9.2 Gbps (non bloquant) |
| Indicateurs LED |  |
| Alimentation | LED verte |
| Lien/activité | Lien / Activité LED verte pour chaque port Ethernet et port fibre |
| Switch DIP |  |
| Mode 100 m (standard) | Tous les ports communiquent entre eux |
| Mode 250 m (extension) | Les ports 1 à 16 sont isolés entre eux Distance jusqu’à 250 m Communication possible avec les ports 17 à 19 |
| Alimentation |  |
| Tension d’entrée | AC 100 ~ 240 V / 50 Hz |
| Consommation | Veille : ≤ 3 W Max : ≤ 200 W |
| Brochage PoE | 1/2 (+), 3/6 (-) |
| Puissance max par port | ≤ 25,4 W |
| Environnement |  |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Humidité | 5% à 95% sans condensation |
| Dissipation thermique | naturelle |
| Caractéristiques physiques |  |
| Dimensions | 305 × 180 × 44 mm |
| Poids : | Net : 1,8 kg Brut : 2 kg |

Dimensions (mm)