CAMÉRA EXTÉRIEUR

CA10HD

Fiche Technique:

- Alimentation : PoE

- Capteur : 1/2.7 ‘’ SONY CMOS

- Résolution : 1920x1080, FullHD, 25 images/sec

- Focale : 2.8

- Angle: 95,5°

- Capteur Starlight : 0.05 lux (couleur), 0 lux avec IR

- Analyse Intelligente : Détection de personnes et de véhicules, périmètre, franchissement de ligne, ajout objet, vitesse anormale, mauvais signal, détection de mouvement

- NDAA Compliant (norme américaine)

- Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard, Mode couloir

- Compression vidéo: H.265

- Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps

- Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP

- Indice de protection: IP67

- Infrarouge 30 mètres

- Identification à 3 mètres, lecture de plaques à 7 mètres.

Afin d’assurer un niveau de protection en adéquation avec les enjeux et problématiques actuelles en terme de cyber sécurité, le système devra être conforme à la règle NDAA.

La vidéo protection du site sera étudié en fonction du site, avec une attention particulière apporté à la densité d’image et ce afin de répondre à la norme européenne EN 62676-4.

Une étude technique complète devra être présenté lors de la remise du dossier.

Une mise en service par un technicien du constructeur est obligatoire.