IV100

Caractéristiques principals

Platine de rue

- Alimentation PoE ou adaptateur secteur (12 à 24 V AC)

- Détection de visage et de personnes

- Détection d’intrusion, détection intelligente de mouvement et détection de colis

- Wi-Fi 802.11 b/g/n

- Audio bidirectionnel et appel vocal via l’application

- Alarme anti-sabotage

Carillon

- 10 sonneries au choix

- Volume et sonnerie réglables

- RF433 (communication radio) avec portée jusqu’à 100 m en champ libre (jusqu’à 2 murs traversés)

- Alimentation USB Type-A (DC 5 V / 150 mA)

| Spécification de la platine de rue Caméra |  |
| --- | --- |
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1/2.7 |
| Résolution maximale | 5 MP – 2880 × 1620 |
| Obturateur électronique | Auto / Manuel, 1/5 s à 1/20 000 s |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,01 Lux (F1.6, AGC activé) Noir & blanc : 0 Lux avec IR |
| Jour / Nuit | filtre IR Cut |
| Large plage dynamique | True WDR |
| Objectif |  |
| Type d’objectif | focale fixe |
| Iris | iris fixe |
| Focale | 1.2 mm |
| Ouverture maximale | F2.0 |
| Angle de vue (FOV) | H: 120°, V: 180° |
| Éclairage |  |
| Type d’éclairage | Infrarouge (IR), Lumière blanche |
| Distance d’éclairage | IR : jusqu’à 5 m, Lumière blanche : jusqu’à 2 m |
| Contrôle éclairage | Auto / Manuel |
| Longueur d’onde IR | 850 nm |
| Fonctions intelligentes |  |
| Détection intelligente | Détection visage, Détection personne |
| Analyse intelligente | Détection intrusion, Détection de mouvement intelligente, Détection de colis |
| Zone de détection | 1 zone configurable |
| Sensibilité | réglable |
| Vidéo et audio |  |
| Flux / images par seconde | Flux principal : 2880 × 1620 2560 × 1440 2304 × 1296 1920 × 1080 1280 × 720 @ 25 / 30 ips Flux secondaire : D1 VGA CIF @ 25 / 30 ips |
| Contrôle du débit | CBR/VBR |
| Débit vidéo | Flux 1 : 200 Kbps à 12 Mbps Flux 2 : 100 Kbps à 6 Mbps |
| Encodage intelligent | pris en charge |
| Entrée audio | microphone intégré |
| Sortie audio | haut-parleur intégré |
| Compression audio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM |
| Débit audio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Paramètres réseau |  |
| Protocoles réseau | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Wi-Fi |  |
| Normes Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Fréquences | 2.4 GHz/5 GHz |
| Sécurité | WPA-PAS/WPA2-PSK |
| Débit transmission | IEEE 802.11b: 11 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE 802.11n: 150 Mbps |
| Interfaces |  |
| Interface réseau | 1 × RJ45 10/100Base-T Ethernet port, self-adaptive |
| Entrée alarme | 1 channel alarm input |
| RS-485 | pris en charge |
| Interface serrure de porte | pris en charge |
| Port Wiegand | pris en charge |
| Protection anti-sabotage | 1 |
| Bouton sonnette | pris en charge |
| Carte mémoire | Built-in microSD slot, supports up to 1TB |
| Bouton reset | 1 |
| Indicateur sonnette | pris en charge |
| Général |  |
| Alimentation | 12V–24V AC / PoE (IEEE 802.3af) |
| Consommation | Veille : 2,5 W (Wi-Fi uniquement) Max : 4 W (IR + haut-parleur actif) PoE max : ≤ 5 W |
| Façade | plastique |
| Installation | Montage mural avec supports inclinés 15° et 30° |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) |
| Humidité de fonctionnement | Less-than 90% (no-condensing) |
| Dimensions | 51.3 × 34.8 × 136.3 mm (2.02 × 1.37 × 5.37 inch) |
| Poids | Approx. 0.18 kg (0.4 lb) |

Dimensions (mm)

| Paramètres |  |
| --- | --- |
| Audio | haut-parleur intégré |
| Sonneries | 10 sonneries sélectionnables |
| Bouton de configuration | permet l’appairage et la désappairage |
| Bouton de volume | pris en charge |
| Bouton de changement de sonnerie | pris en charge |
| RF433 | Portée de transmission 100 m en champ libre, jusqu’à 2 murs traversés |
| WiFi | Non pris en charge |
| Voyant lumineux | pris en charge |
| Alimentation | USB Type-A (2.0), DC 5V / 150 mA |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Dimension | 60.5 × 37.3 × 60 mm (2.38 × 1.47 × 2.36 inch) |
| Poids net | Approx. 40 g (0.09 lb) |

Spécification du carillon

Dimensions (mm)