# Fiche Technique:

ENREGISTREUR

HD716

- Entrée(s) vidéo: 16 entrées en 8 Mpx, PoE

- Made in France

- Sortie(s) vidéo: 1HDMI, 1 VGA , clone

- Entrée(s) audio: 1 analogique (live), 16 IP

- Sortie(s) audio: 1 analogique, 16 IP

- Disque dur 2 port SATA max 8To

- Bande passante max: 160 Mbits

- Alarme: 16 entrées, 1 sortie

- Fonction Double flux: enregistrement détection de mouvement, AI, envoie d’email sur détection et/ou AI, diaporama

- Spécificité(s): Port LAN, Port PoE 3x USB ( 2 en facade, 1 arrière )

Fonctionnalités:

CAMÉRA EXTÉRIEUR

CA50HD

Fiche Technique:

- Alimentation : PoE

- Capteur : 1/3 ‘’ SONY CMOS

- Résolution : 2688x1520, 25 images/sec

- Focale :  motorisé de 2.7mm à 13,5mm

- Angle: 87° à 26°

- Capteur Starlight : 0.05 lux (couleur), 0 lux avec IR

- Analyse Intelligente : Détection de personnes et de véhicules, périmètre, franchissement de ligne, ajout objet, vitesse anormale, mauvais signal, détection de mouvement

- NDAA Compliant

- Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard, Mode couloir

- Compression vidéo: H.265

- Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps

- Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP

- Indice de protection: IP67

- Infrarouge 50 mètres

- Identification de 6 à 27 mètres, lecture de plaques de 10 à 45 mètres

Afin d’assurer un niveau de protection en adéquation avec les enjeux et problématiques actuelles en terme de cyber sécurité, le système devra être conforme à la règle NDAA.

La vidéo protection du site sera étudié en fonction du site, avec une attention particulière apporté à la densité d’image et ce afin de répondre à la norme européenne EN 62676-4.

Une étude technique complète devra être présenté lors de la remise du dossier.

Une mise en service par un technicien du constructeur est obligatoire.

CAMÉRA EXTÉRIEUR

DA450HD

Fiche Technique:

- Alimentation : PoE

- Capteur : 1/2.7 ‘’ SONY CMOS

- Résolution : 2688x1520, 25 images/sec

- Focale :  motorisé de 2.7mm à 13,5mm

- Angle: 87° à 30°

- Capteur Starlight : 0.05 lux (couleur), 0 lux avec IR

- Analyse Intelligente : Détection de personnes et de véhicules, périmètre, franchissement de ligne, ajout objet, vitesse anormale, mauvais signal, détection de mouvement

- NDAA Compliant

- Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard, Mode couloir

- Compression vidéo: H.265

- Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps

- Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP

- Indice de protection: IP67

- Infrarouge 30 mètres

- Identification de 6 à 27 mètres, lecture de plaques de 10 à 45 mètres

Afin d’assurer un niveau de protection en adéquation avec les enjeux et problématiques actuelles en terme de cyber sécurité, le système devra être conforme à la règle NDAA.

La vidéo protection du site sera étudié en fonction du site, avec une attention particulière apporté à la densité d’image et ce afin de répondre à la norme européenne EN 62676-4.

Une étude technique complète devra être présenté lors de la remise du dossier.

Une mise en service par un technicien du constructeur est obligatoire.